GIẢI THÍCH CODE PLC

CÔNG TY CTR VINA

Phiên bản 1.0

# BẢNG COMMENT THIẾT BỊ / THANH GHI

| Device | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| D100 | Word lệnh PC |
| D101 | Chế độ đo |
| D102 | Góc dương x100 |
| D103 | Góc âm x100 |
| D104 | Tốc độ x100 |
| D105 | Số chu kỳ |
| D106 | Vùng lấy mẫu |
| D107 | Chọn loại SP |
| D108 | Loại đo momen |
| D109 | Reset lỗi PC |
| D110 | Jog chiều dương |
| D111 | Jog chiều âm |
| D112 | Lệnh về gốc |
| D120 | TT PC |
| D121 | Mode HT |
| D122 | Bước chạy |
| D123 | Chu kỳ HT |
| D124 | Góc hiện tại |
| D125 | Góc đích |
| D126 | Tốc độ HT |
| D127 | VT servo L |
| D128 | VT servo H |
| D129 | Mã lỗi PLC |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D131 | Cho ghi mẫu |
| D132 | TT xi lanh |
| D133 | TT Servo |
| D134 | TT Done |
| D135 | Số mẫu |
| D150 | Xung + L |
| D151 | Xung + H |
| D152 | Xung - L |
| D153 | Xung - H |
| D154 | Tốc xung L |
| D155 | Tốc xung H |
| D156 | Góc min OK |
| D157 | Góc max OK |
| D158 | TG bước |
| D160 | Sai goc |
| D161 | ABS goc |
| D162 | Xung tinh L |
| D163 | Xung tinh H |
| D164 | So xung L |
| D165 | So xung H |
| D170 | Xung phát L |
| D172 | Góc xuất phát |
| D174 | Xung phát H |
| D176 | Delta xung L |
| D180 | Lưu tạm xung |
| D182 | Góc dịch chuyển |
| D8140 | Thanh ghi xung hiện tại PLC/servo |
| D8400 | 115200 8N1 |
| D8401 | Modbus Slave RTU |
| D8411 | Delay 5 ms |
| D8414 | Slave ID bằng 2 |
| D8415 | Lưu D |
| D8416 | Từ D200 |
| M0 | TT chạy dừng |
| M1 | Đang đo |
| M2 | Cho ghi data |
| M3 | Hoàn tất |
| M4 | Báo lỗi |
| M10 | Nhớ TT XL |
| M11 | Hai nút OK |
| M12 | Xung 2 nút |
| M13 | PC kẹp nhả |
| M20 | Bắt ghi |
| M21 | Dừng ghi |
| M30 | SV đang chạy |
| M31 | SV chạy xong |
| M32 | SV chiều + |
| M33 | SV chiều - |
| M100 | PC START D100.0 |
| M101 | PC STOP D100.1 |
| M102 | PC bắt đo |
| M103 | PC dừng đo |
| M104 | PC kẹp nhả |
| M105 | PC bật servo |
| M106 | Dừng khẩn |
| M107 | PC xóa DONE |
| M110 | Jog chiều dương từ PC (D110=1) |
| M111 | Jog chiều âm từ PC (D111=1) |
| M112 | Lệnh Home/về gốc từ PC (D112=1) |
| M8000 | PLC RUN |
| M8411 | init modbus |
| X000 | Nút START |
| X001 | Nút STOP |
| X002 | Nút 1 an toàn |
| X003 | Nút 2 an toàn |
| X004 | Nút dừng khẩn |
| Y000 | Xung servo |
| Y002 | Phanh servo |
| Y004 | Chiều servo |
| Y005 | Bật Servo ON |
| Y006 | Xi lanh kẹp nhả |
| Y007 | Xi lanh kẹp nhả 2 |
| Y010 | Đèn báo STOP/không RUN |
| Y011 | Đèn báo lỗi |

# PHẦN 1: 01 Khởi tạo truyền thông Modbus RTU slave

Dòng/Step 0 - 27: Khởi tạo truyền thông Modbus RTU Slave cho FX3U/FX3UC: cấu hình tốc độ, protocol, delay, Slave ID và vùng thanh ghi D cho PC truy cập.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M8411 | init modbus |
| D8400 | 115200 8N1 |
| D8401 | Modbus Slave RTU |
| D8411 | Delay 5 ms |
| D8414 | Slave ID bằng 2 |
| D8415 | Lưu D |
| D8416 | Từ D200 |

## Giải thích:

• LD M8411: dùng init modbus làm điều kiện logic.

• MOV H10D1 D8400: ghi/copy giá trị H10D1 vào D8400 (115200 8N1).

• MOV H11 D8401: ghi/copy giá trị H11 vào D8401 (Modbus Slave RTU).

• MOV K5 D8411: ghi/copy giá trị K5 vào D8411 (Delay 5 ms).

• MOV K2 D8414: ghi/copy giá trị K2 vào D8414 (Slave ID bằng 2).

• MOV H11 D8415: ghi/copy giá trị H11 vào D8415 (Lưu D).

• MOV K200 D8416: ghi/copy giá trị K200 vào D8416 (Từ D200).

# PHẦN 2: 02 Tách và đọc lệch PC qua M8000

Dòng/Step 32 - 103: Đọc word/lệnh PC và tách thành các M trung gian để PLC xử lý START/STOP/ghi đo/jog/home.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M8000 | PLC RUN |
| D100 | Word lệnh PC |
| M100 | PC START D100.0 |
| M101 | PC STOP D100.1 |
| M102 | PC bắt đo |
| M103 | PC dừng đo |
| M104 | PC kẹp nhả |
| M105 | PC bật servo |
| M106 | Dừng khẩn |
| M107 | PC xóa DONE |
| D110 | Jog chiều dương |
| M110 | Jog chiều dương từ PC (D110=1) |
| D111 | Jog chiều âm |
| M111 | Jog chiều âm từ PC (D111=1) |
| D112 | Lệnh về gốc |
| M112 | Lệnh Home/về gốc từ PC (D112=1) |
| D105 | Số chu kỳ |

## Giải thích:

• LD M8000: dùng PLC RUN làm điều kiện logic.

• MPS: lệnh chia/ghép nhánh ladder để dùng chung điều kiện trước đó.

• AND D100.0: dùng Word lệnh PC làm điều kiện logic.

• OUT M100: tác động lên M100 - PC START D100.0.

• MRD: lệnh chia/ghép nhánh ladder để dùng chung điều kiện trước đó.

• AND D100.1: dùng Word lệnh PC làm điều kiện logic.

• OUT M101: tác động lên M101 - PC STOP D100.1.

• AND D100.2: dùng Word lệnh PC làm điều kiện logic.

• OUT M102: tác động lên M102 - PC bắt đo.

• AND D100.3: dùng Word lệnh PC làm điều kiện logic.

• OUT M103: tác động lên M103 - PC dừng đo.

• AND D100.4: dùng Word lệnh PC làm điều kiện logic.

• OUT M104: tác động lên M104 - PC kẹp nhả.

• AND D100.5: dùng Word lệnh PC làm điều kiện logic.

• OUT M105: tác động lên M105 - PC bật servo.

• AND D100.6: dùng Word lệnh PC làm điều kiện logic.

• OUT M106: tác động lên M106 - Dừng khẩn.

• AND D100.7: dùng Word lệnh PC làm điều kiện logic.

• OUT M107: tác động lên M107 - PC xóa DONE.

• LD= D110 K1: kiểm tra D110 (Jog chiều dương) bằng K1; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• ANB: lệnh chia/ghép nhánh ladder để dùng chung điều kiện trước đó.

• OUT M110: tác động lên M110 - Jog chiều dương từ PC (D110=1).

• LD= D111 K1: kiểm tra D111 (Jog chiều âm) bằng K1; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• OUT M111: tác động lên M111 - Jog chiều âm từ PC (D111=1).

• MPP: lệnh chia/ghép nhánh ladder để dùng chung điều kiện trước đó.

• LD= D112 K1: kiểm tra D112 (Lệnh về gốc) bằng K1; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• OUT M112: tác động lên M112 - Lệnh Home/về gốc từ PC (D112=1).

• AND<= D105 K0: kiểm tra D105 (Số chu kỳ) nhỏ hơn hoặc bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV K3 D105: ghi/copy giá trị K3 vào D105 (Số chu kỳ).

# PHẦN 3: 11 Trả trạng thái về PC

Dòng/Step 108 - 157: Ghi trạng thái máy về PC qua các thanh ghi D131..D134 để phần mềm biết xi lanh, servo, done và quyền ghi mẫu.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M8000 | PLC RUN |
| D120 | TT PC |
| M10 | Nhớ TT XL |
| D132 | TT xi lanh |
| Y005 | Bật Servo ON |
| D133 | TT Servo |
| M3 | Hoàn tất |
| D134 | TT Done |
| M2 | Cho ghi data |
| D131 | Cho ghi mẫu |

## Giải thích:

• LD M8000: dùng PLC RUN làm điều kiện logic.

• MOV K0 D120: ghi/copy giá trị K0 vào D120 (TT PC).

• LD M10: dùng Nhớ TT XL làm điều kiện logic.

• MOV K1 D132: ghi/copy giá trị K1 vào D132 (TT xi lanh).

• LDI M10: dùng Nhớ TT XL làm điều kiện logic.

• MOV K0 D132: ghi/copy giá trị K0 vào D132 (TT xi lanh).

• LD Y005: dùng Bật Servo ON làm điều kiện logic.

• MOV K1 D133: ghi/copy giá trị K1 vào D133 (TT Servo).

• LDI Y005: dùng Bật Servo ON làm điều kiện logic.

• MOV K0 D133: ghi/copy giá trị K0 vào D133 (TT Servo).

• LD M3: dùng Hoàn tất làm điều kiện logic.

• MOV K1 D134: ghi/copy giá trị K1 vào D134 (TT Done).

• LDI M3: dùng Hoàn tất làm điều kiện logic.

• MOV K0 D134: ghi/copy giá trị K0 vào D134 (TT Done).

• LD M2: dùng Cho ghi data làm điều kiện logic.

• MOV K1 D131: ghi/copy giá trị K1 vào D131 (Cho ghi mẫu).

• LDI M2: dùng Cho ghi data làm điều kiện logic.

• MOV K0 D131: ghi/copy giá trị K0 vào D131 (Cho ghi mẫu).

# PHẦN 4: 12 Đèn trạng thái

Dòng/Step 162 - 169: Điều khiển các đèn/ngõ ra báo trạng thái RUN, STOP hoặc lỗi.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M0 | TT chạy dừng |
| M4 | Báo lỗi |
| Y007 | Xi lanh kẹp nhả 2 |
| Y010 | Đèn báo STOP/không RUN |
| Y011 | Đèn báo lỗi |

## Giải thích:

• LD M0: dùng TT chạy dừng làm điều kiện logic.

• ANI M4: dùng Báo lỗi làm điều kiện logic.

• OUT Y007: tác động lên Y007 - Xi lanh kẹp nhả 2.

• LDI M0: dùng TT chạy dừng làm điều kiện logic.

• OUT Y010: tác động lên Y010 - Đèn báo STOP/không RUN.

• LD M4: dùng Báo lỗi làm điều kiện logic.

• OUT Y011: tác động lên Y011 - Đèn báo lỗi.

# PHẦN 5: 03 Giữ RUN STOP bằng nút và PC

Dòng/Step 170 - 177: Tạo mạch tự giữ RUN M0; START từ nút vật lý/PC, STOP bởi nút Stop, EMG hoặc Abort.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| X000 | Nút START |
| M100 | PC START D100.0 |
| M0 | TT chạy dừng |
| X001 | Nút STOP |
| X004 | Nút dừng khẩn |
| M101 | PC STOP D100.1 |
| M106 | Dừng khẩn |

## Giải thích:

• LD X000: dùng Nút START làm điều kiện logic.

• OR M100: dùng PC START D100.0 làm điều kiện logic.

• OR M0: dùng TT chạy dừng làm điều kiện logic.

• ANI X001: dùng Nút STOP làm điều kiện logic.

• ANI X004: dùng Nút dừng khẩn làm điều kiện logic.

• ANI M101: dùng PC STOP D100.1 làm điều kiện logic.

• ANI M106: dùng Dừng khẩn làm điều kiện logic.

• OUT M0: tác động lên M0 - TT chạy dừng.

# PHẦN 6: 04 Bật Servo ON khi máy đang RUN và không có lỗi

Dòng/Step 178 - 182: Bật ngõ ra Servo ON Y005 khi hệ thống RUN và điều kiện an toàn hợp lệ.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M8000 | PLC RUN |
| M0 | TT chạy dừng |
| M4 | Báo lỗi |
| X004 | Nút dừng khẩn |
| Y005 | Bật Servo ON |

## Giải thích:

• LD M8000: dùng PLC RUN làm điều kiện logic.

• AND M0: dùng TT chạy dừng làm điều kiện logic.

• ANI M4: dùng Báo lỗi làm điều kiện logic.

• ANI X004: dùng Nút dừng khẩn làm điều kiện logic.

• OUT Y005: tác động lên Y005 - Bật Servo ON.

# PHẦN 7: 05 Kẹp nhả xi lanh bằng nút và PC

Dòng/Step 183 - 201: Toggle kẹp/nhả xi lanh bằng hai nút an toàn hoặc lệnh PC.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| X002 | Nút 1 an toàn |
| X003 | Nút 2 an toàn |
| M11 | Hai nút OK |
| M10 | Nhớ TT XL |
| M104 | PC kẹp nhả |
| M8000 | PLC RUN |
| Y006 | Xi lanh kẹp nhả |
| Y007 | Xi lanh kẹp nhả 2 |

## Giải thích:

• LD X002: dùng Nút 1 an toàn làm điều kiện logic.

• AND X003: dùng Nút 2 an toàn làm điều kiện logic.

• OUT M11: tác động lên M11 - Hai nút OK.

• LDP M11: dùng Hai nút OK làm điều kiện logic.

• ALT M10: tác động lên M10 - Nhớ TT XL.

• LDP M104: dùng PC kẹp nhả làm điều kiện logic.

• LD M8000: dùng PLC RUN làm điều kiện logic.

• AND M10: dùng Nhớ TT XL làm điều kiện logic.

• OUT Y006: tác động lên Y006 - Xi lanh kẹp nhả.

• ANI M10: dùng Nhớ TT XL làm điều kiện logic.

• OUT Y007: tác động lên Y007 - Xi lanh kẹp nhả 2.

# PHẦN 8: 06 Lệnh bắt đầu đo

Dòng/Step 202 - 252: Khởi tạo chu trình đo: set đang đo, cho ghi dữ liệu, reset Done, nạp mode và reset góc/cycle.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M102 | PC bắt đo |
| M1 | Đang đo |
| M2 | Cho ghi data |
| M3 | Hoàn tất |
| M20 | Bắt ghi |
| D101 | Chế độ đo |
| D121 | Mode HT |
| D122 | Bước chạy |
| D123 | Chu kỳ HT |
| D124 | Góc hiện tại |
| D125 | Góc đích |
| D8140 | Thanh ghi xung hiện tại PLC/servo |
| D170 | Xung phát L |
| D172 | Góc xuất phát |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D180 | Lưu tạm xung |

## Giải thích:

• LDP M102: dùng PC bắt đo làm điều kiện logic.

• SET M1: tác động lên M1 - Đang đo.

• SET M2: tác động lên M2 - Cho ghi data.

• RST M3: tác động lên M3 - Hoàn tất.

• RST M20: tác động lên M20 - Bắt ghi.

• MOV D101 D121: ghi/copy giá trị D101 vào D121 (Mode HT).

• MOV K10 D122: ghi/copy giá trị K10 vào D122 (Bước chạy).

• MOV K1 D123: ghi/copy giá trị K1 vào D123 (Chu kỳ HT).

• MOV K0 D124: ghi/copy giá trị K0 vào D124 (Góc hiện tại).

• MOV K0 D125: ghi/copy giá trị K0 vào D125 (Góc đích).

• DMOV D8140 D170: ghi/copy giá trị D8140 vào D170 (Xung phát L).

• MOV D124 D172: ghi/copy giá trị D124 vào D172 (Góc xuất phát).

• MOV K1 D130: ghi/copy giá trị K1 vào D130 (Mẫu hợp lệ).

• MOV K1 D180: ghi/copy giá trị K1 vào D180 (Lưu tạm xung).

# PHẦN 9: 07 Lệnh dừng đo

Dòng/Step 257 - 264: Dừng chu trình đo và đưa hệ thống về trạng thái hoàn tất.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M103 | PC dừng đo |
| M106 | Dừng khẩn |
| X001 | Nút STOP |
| X004 | Nút dừng khẩn |
| M1 | Đang đo |
| M2 | Cho ghi data |
| M3 | Hoàn tất |
| D122 | Bước chạy |

## Giải thích:

• LD M103: dùng PC dừng đo làm điều kiện logic.

• OR M106: dùng Dừng khẩn làm điều kiện logic.

• OR X001: dùng Nút STOP làm điều kiện logic.

• OR X004: dùng Nút dừng khẩn làm điều kiện logic.

• RST M1: tác động lên M1 - Đang đo.

• RST M2: tác động lên M2 - Cho ghi data.

• SET M3: tác động lên M3 - Hoàn tất.

• MOV K0 D122: ghi/copy giá trị K0 vào D122 (Bước chạy).

# PHẦN 10: 07.1 Điều khiển phanh tức thời cho quá trình đo

Dòng/Step 269 - 275: Nhả phanh servo ngay khi đo và khóa lại khi không đo.

## Sơ đồ Ladder:

## Ghi chú :

• Y002 ON = nha phanh; M20 ON = brake ready; khong delay

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| M4 | Báo lỗi |
| Y002 | Phanh servo |
| M20 | Bắt ghi |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• ANI M4: dùng Báo lỗi làm điều kiện logic.

• SET Y002: tác động lên Y002 - Phanh servo.

• SET M20: tác động lên M20 - Bắt ghi.

• LDI M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• RST Y002: tác động lên Y002 - Phanh servo.

• RST M20: tác động lên M20 - Bắt ghi.

# PHẦN 11: 08 Chu trình góc

Dòng/Step 276 - 277: Thiết lập phase chung cho chu trình điều khiển góc.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D122 | Bước chạy |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• MOV K210 D122: ghi/copy giá trị K210 vào D122 (Bước chạy).

# PHẦN 12: 08.1 Target chung: 0 -> + -> 0 -> - -> 0

Dòng/Step 282 - 324: Sinh góc đích theo chuỗi 0 → góc dương → 0 → góc âm → 0.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D102 | Góc dương x100 |
| D125 | Góc đích |
| D103 | Góc âm x100 |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• AND= D130 K1: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K1; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV D102 D125: ghi/copy giá trị D102 vào D125 (Góc đích).

• AND= D130 K2: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K2; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV K0 D125: ghi/copy giá trị K0 vào D125 (Góc đích).

• AND= D130 K3: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K3; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV D103 D125: ghi/copy giá trị D103 vào D125 (Góc đích).

• NEG D125: đổi dấu giá trị trong D125 (Góc đích).

• AND= D130 K4: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K4; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

# PHẦN 13: 08.2 Bỏ qua góc mục tiêu bằng 0

Dòng/Step 329 - 356: Sinh góc đích theo chuỗi 0 → góc dương → 0 → góc âm → 0.

## Sơ đồ Ladder:

## Ghi chú :

• Neu goc thuan = 0 thi bo qua step +, chay thang step -

• Neu goc nghich = 0 thi bo qua step -, ve/ket thuc tai 0

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D102 | Góc dương x100 |
| D103 | Góc âm x100 |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• AND= D130 K1: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K1; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D102 K0: kiểm tra D102 (Góc dương x100) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV K3 D130: ghi/copy giá trị K3 vào D130 (Mẫu hợp lệ).

• AND= D130 K3: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K3; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D103 K0: kiểm tra D103 (Góc âm x100) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV K4 D130: ghi/copy giá trị K4 vào D130 (Mẫu hợp lệ).

# PHẦN 14: 09.1 Chế độ Manual va JOG HOME

Dòng/Step 361 - 431: Chế độ Manual/Jog/Home khi không chạy test.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| D101 | Chế độ đo |
| M0 | TT chạy dừng |
| M4 | Báo lỗi |
| M1 | Đang đo |
| M110 | Jog chiều dương từ PC (D110=1) |
| M111 | Jog chiều âm từ PC (D111=1) |
| M112 | Lệnh Home/về gốc từ PC (D112=1) |
| D122 | Bước chạy |
| D124 | Góc hiện tại |
| D125 | Góc đích |

## Giải thích:

• LD= D101 K0: kiểm tra D101 (Chế độ đo) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND M0: dùng TT chạy dừng làm điều kiện logic.

• ANI M4: dùng Báo lỗi làm điều kiện logic.

• ANI M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• ANI M110: dùng Jog chiều dương từ PC (D110=1) làm điều kiện logic.

• ANI M111: dùng Jog chiều âm từ PC (D111=1) làm điều kiện logic.

• ANI M112: dùng Lệnh Home/về gốc từ PC (D112=1) làm điều kiện logic.

• MOV K100 D122: ghi/copy giá trị K100 vào D122 (Bước chạy).

• AND M110: dùng Jog chiều dương từ PC (D110=1) làm điều kiện logic.

• MOV K110 D122: ghi/copy giá trị K110 vào D122 (Bước chạy).

• AND M111: dùng Jog chiều âm từ PC (D111=1) làm điều kiện logic.

• MOV K120 D122: ghi/copy giá trị K120 vào D122 (Bước chạy).

• AND M112: dùng Lệnh Home/về gốc từ PC (D112=1) làm điều kiện logic.

• MOV K130 D122: ghi/copy giá trị K130 vào D122 (Bước chạy).

• LDP M112: dùng Lệnh Home/về gốc từ PC (D112=1) làm điều kiện logic.

• AND= D101 K0: kiểm tra D101 (Chế độ đo) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV K0 D124: ghi/copy giá trị K0 vào D124 (Góc hiện tại).

• MOV K0 D125: ghi/copy giá trị K0 vào D125 (Góc đích).

# PHẦN 15: 10.0 Xóa các giá trị tính toán khi không đo

Dòng/Step 436 - 447: Xóa các thanh ghi tính toán khi không test.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D160 | Sai goc |
| D161 | ABS goc |
| D164 | So xung L |

## Giải thích:

• LDI M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• MOV K0 D160: ghi/copy giá trị K0 vào D160 (Sai goc).

• MOV K0 D161: ghi/copy giá trị K0 vào D161 (ABS goc).

• MOV K0 D164: ghi/copy giá trị K0 vào D164 (So xung L).

# PHẦN 16: 10 Tính sai lệch góc và số xung cần phát

Dòng/Step 452 - 596: Tính sai lệch góc, số xung cần phát và chiều servo.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D125 | Góc đích |
| D124 | Góc hiện tại |
| D160 | Sai goc |
| Y004 | Chiều servo |
| D161 | ABS goc |
| D162 | Xung tinh L |
| D164 | So xung L |
| M110 | Jog chiều dương từ PC (D110=1) |
| D101 | Chế độ đo |
| M0 | TT chạy dừng |
| M4 | Báo lỗi |
| D104 | Tốc độ x100 |
| D150 | Xung + L |
| M111 | Jog chiều âm từ PC (D111=1) |
| Y005 | Bật Servo ON |
| Y000 | Xung servo |
| M20 | Bắt ghi |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• SUB D125 D124 D160: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• AND> D160 K0: kiểm tra D160 (Sai goc) lớn hơn K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• RST Y004: tác động lên Y004 - Chiều servo.

• AND< D160 K0: kiểm tra D160 (Sai goc) nhỏ hơn K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• SET Y004: tác động lên Y004 - Chiều servo.

• LD> D160 K0: kiểm tra D160 (Sai goc) lớn hơn K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV D160 D161: ghi/copy giá trị D160 vào D161 (ABS goc).

• LD< D160 K0: kiểm tra D160 (Sai goc) nhỏ hơn K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• NEG D161: đổi dấu giá trị trong D161 (ABS goc).

• MUL D161 K50 D162: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• DDIV D162 K9 D164: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• LD M110: dùng Jog chiều dương từ PC (D110=1) làm điều kiện logic.

• AND= D101 K0: kiểm tra D101 (Chế độ đo) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND M0: dùng TT chạy dừng làm điều kiện logic.

• ANI M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• ANI M4: dùng Báo lỗi làm điều kiện logic.

• MUL D104 K1 D150: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• LD M111: dùng Jog chiều âm từ PC (D111=1) làm điều kiện logic.

• MUL D104 K-1 D150: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• LD= D101 K0: kiểm tra D101 (Chế độ đo) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• ANI M110: dùng Jog chiều dương từ PC (D110=1) làm điều kiện logic.

• ANI M111: dùng Jog chiều âm từ PC (D111=1) làm điều kiện logic.

• DMOV K0 D150: ghi/copy giá trị K0 vào D150 (Xung + L).

• OR M111: dùng Jog chiều âm từ PC (D111=1) làm điều kiện logic.

• AND Y005: dùng Bật Servo ON làm điều kiện logic.

• DPLSV D150 Y000 Y004: phát xung servo theo tốc độ/số xung và ngõ ra chỉ định.

• AND M20: dùng Bắt ghi làm điều kiện logic.

• PLSY D104 D164 Y000: phát xung servo theo tốc độ/số xung và ngõ ra chỉ định.

# PHẦN 17: 10.1 Cập nhật góc hiển thị có dấu (signed) theo xung

Dòng/Step 603 - 667: Cập nhật góc hiện tại từ xung phát/encoder để PC hiển thị.

## Sơ đồ Ladder:

## Ghi chú trong :

• D124 khong nhay target; tang/giam theo delta pulse tu D8140

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| M20 | Bắt ghi |
| D8140 | Thanh ghi xung hiện tại PLC/servo |
| D170 | Xung phát L |
| D174 | Xung phát H |
| D176 | Delta xung L |
| D182 | Góc dịch chuyển |
| D125 | Góc đích |
| D172 | Góc xuất phát |
| D124 | Góc hiện tại |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• AND M20: dùng Bắt ghi làm điều kiện logic.

• DSUB D8140 D170 D174: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• DMUL D174 K9 D176: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• DDIV D176 K50 D182: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• AND>= D125 D172: kiểm tra D125 (Góc đích) lớn hơn hoặc bằng D172; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• ADD D172 D182 D124: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• AND< D125 D172: kiểm tra D125 (Góc đích) nhỏ hơn D172; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• SUB D172 D182 D124: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

# PHẦN 18: 10.3 Nếu Step 4 về 0 xong và chưa đủ 3 chu kỳ

Dòng/Step 674 - 721: Tăng cycle và quay lại step 1 khi chưa đủ số chu kỳ.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D161 | ABS goc |
| D125 | Góc đích |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D180 | Lưu tạm xung |
| D105 | Số chu kỳ |
| D124 | Góc hiện tại |
| D8140 | Thanh ghi xung hiện tại PLC/servo |
| D170 | Xung phát L |
| D172 | Góc xuất phát |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• AND<= D161 K5: kiểm tra D161 (ABS goc) nhỏ hơn hoặc bằng K5; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D125 K0: kiểm tra D125 (Góc đích) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D130 K4: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K4; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND< D180 D105: kiểm tra D180 (Lưu tạm xung) nhỏ hơn D105; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV D125 D124: ghi/copy giá trị D125 vào D124 (Góc hiện tại).

• ADD D180 K1 D180: phép tính phục vụ tính góc/xung/chuyển bước.

• DMOV D8140 D170: ghi/copy giá trị D8140 vào D170 (Xung phát L).

• MOV D124 D172: ghi/copy giá trị D124 vào D172 (Góc xuất phát).

• MOV K1 D130: ghi/copy giá trị K1 vào D130 (Mẫu hợp lệ).

# PHẦN 20: 10.4 Nếu Step 4 về 0 xong và đủ 3 chu kỳ thì kết thúc

Dòng/Step 726 - 750: Kết thúc test khi đủ số chu kỳ.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D161 | ABS goc |
| D125 | Góc đích |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D180 | Lưu tạm xung |
| D105 | Số chu kỳ |
| M2 | Cho ghi data |
| M3 | Hoàn tất |
| D122 | Bước chạy |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• AND<= D161 K5: kiểm tra D161 (ABS goc) nhỏ hơn hoặc bằng K5; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D125 K0: kiểm tra D125 (Góc đích) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D130 K4: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K4; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND>= D180 D105: kiểm tra D180 (Lưu tạm xung) lớn hơn hoặc bằng D105; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• RST M1: tác động lên M1 - Đang đo.

• RST M2: tác động lên M2 - Cho ghi data.

• SET M3: tác động lên M3 - Hoàn tất.

• MOV K0 D122: ghi/copy giá trị K0 vào D122 (Bước chạy).

# PHẦN 21: 10.5 Step3 -36 xong -> về 0

Dòng/Step 755 - 790: Từ góc âm về 0.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D161 | ABS goc |
| D125 | Góc đích |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D124 | Góc hiện tại |
| D8140 | Thanh ghi xung hiện tại PLC/servo |
| D170 | Xung phát L |
| D172 | Góc xuất phát |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• AND<= D161 K5: kiểm tra D161 (ABS goc) nhỏ hơn hoặc bằng K5; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND< D125 K0: kiểm tra D125 (Góc đích) nhỏ hơn K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D130 K3: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K3; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV D125 D124: ghi/copy giá trị D125 vào D124 (Góc hiện tại).

• DMOV D8140 D170: ghi/copy giá trị D8140 vào D170 (Xung phát L).

• MOV D124 D172: ghi/copy giá trị D124 vào D172 (Góc xuất phát).

• MOV K4 D130: ghi/copy giá trị K4 vào D130 (Mẫu hợp lệ).

# PHẦN 22: 10.6 Step2 0 xong -> xuống -36

Dòng/Step 795 - 830: Từ 0 chuyển sang góc âm.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D161 | ABS goc |
| D125 | Góc đích |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D124 | Góc hiện tại |
| D8140 | Thanh ghi xung hiện tại PLC/servo |
| D170 | Xung phát L |
| D172 | Góc xuất phát |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• AND<= D161 K5: kiểm tra D161 (ABS goc) nhỏ hơn hoặc bằng K5; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D125 K0: kiểm tra D125 (Góc đích) bằng K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D130 K2: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K2; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV D125 D124: ghi/copy giá trị D125 vào D124 (Góc hiện tại).

• DMOV D8140 D170: ghi/copy giá trị D8140 vào D170 (Xung phát L).

• MOV D124 D172: ghi/copy giá trị D124 vào D172 (Góc xuất phát).

• MOV K3 D130: ghi/copy giá trị K3 vào D130 (Mẫu hợp lệ).

# PHẦN 23: 10.7 Step1 +36 xong -> về 0

Dòng/Step 835 - 870: Từ góc dương về 0.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D161 | ABS goc |
| D125 | Góc đích |
| D130 | Mẫu hợp lệ |
| D124 | Góc hiện tại |
| D8140 | Thanh ghi xung hiện tại PLC/servo |
| D170 | Xung phát L |
| D172 | Góc xuất phát |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• AND<= D161 K5: kiểm tra D161 (ABS goc) nhỏ hơn hoặc bằng K5; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND> D125 K0: kiểm tra D125 (Góc đích) lớn hơn K0; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• AND= D130 K1: kiểm tra D130 (Mẫu hợp lệ) bằng K1; đúng thì cho phép nhánh logic tiếp tục.

• MOV D125 D124: ghi/copy giá trị D125 vào D124 (Góc hiện tại).

• DMOV D8140 D170: ghi/copy giá trị D8140 vào D170 (Xung phát L).

• MOV D124 D172: ghi/copy giá trị D124 vào D172 (Góc xuất phát).

• MOV K2 D130: ghi/copy giá trị K2 vào D130 (Mẫu hợp lệ).

# PHẦN 24: 10.8 Cập nhật trạng thái chu kỳ hiện tại

Dòng/Step 875 - 876: Cập nhật chu kỳ hiện tại.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M1 | Đang đo |
| D180 | Lưu tạm xung |
| D123 | Chu kỳ HT |

## Giải thích:

• LD M1: dùng Đang đo làm điều kiện logic.

• MOV D180 D123: ghi/copy giá trị D180 vào D123 (Chu kỳ HT).

# PHẦN 25: 11 Xóa cờ Done Command từ PC

Dòng/Step 881 - 882: PC xóa cờ DONE.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M107 | PC xóa DONE |
| M3 | Hoàn tất |

## Giải thích:

• LD M107: dùng PC xóa DONE làm điều kiện logic.

• RST M3: tác động lên M3 - Hoàn tất.

# PHẦN 26: 12 Reset từ lệnh D100 ở cuối chu kỳ quét

Dòng/Step 883 - 889: Reset word lệnh PC cuối scan.

## Sơ đồ Ladder:

## Thanh ghi / thiết bị liên quan:

| Device | Ý nghĩa trong cụm |
| --- | --- |
| M8000 | PLC RUN |
| D100 | Word lệnh PC |

## Giải thích:

• LD M8000: dùng PLC RUN làm điều kiện logic.

• MOV K0 D100: ghi/copy giá trị K0 vào D100 (Word lệnh PC).

• END: kết thúc chương trình, lặp lại từ đầu.